（深度）漂移技术在道路用车中的研发历史、技术路径与市场价值
——从车辆动力学、仿真与控制的视角

版本： v3.2.1（最终校核）    生成日期：2026

v3.2.1 更新说明：在 v3.1（校核修订）基础上，补充“可能遗漏车型”的可审计矩阵：按海外/中国、燃油/混动/多电机电驱分类，并按“官方手册/官方发布/第三方评测”三类来源分层打分；同时将“待核验项（需手册/实车确认）”单独列出，便于后续逐项补齐证据。（本次：修正部分引用可审计性与口径一致性；R29 更换为可直接访问的官方手册页面；极氪001条目补充官方来源R12并调整证据评分；修正摘要处引用格式。）

重要安全提示：本文讨论的“漂移/深度漂移”属于高风险极限操纵行为。任何量产车的漂移模式/漂移辅助通常都明确限定在封闭场地或赛道使用，不适用于公共道路。请遵守当地法律法规与车辆用户手册的限制，勿在公共道路尝试。

# 摘要

“漂移（drift）”在车辆动力学上可理解为：车辆在转弯或变向时，后轮（或后轴）侧向力进入饱和区并产生显著侧滑角，驾驶员通过反打方向（counter-steer）与驱动/制动/扭矩分配实现对车辆姿态和轨迹的可控滑移。“深度漂移”可进一步指向：侧滑角更大、轨迹曲率/速度变化更剧烈、并伴随更复杂的轮胎-路面非线性耦合与执行器饱和的动态漂移（非仅稳态圆周漂移）。

从技术演进看，道路车漂移能力从“机械可漂”（LSD+动力/重量转移）逐步走向“电子可控漂移”（ESC/扭矩矢量/可变四驱/线控制动/电驱），再到“系统辅助漂移”（以目标侧滑角/轮速/扭矩分配为核心的漂移辅助与漂移优化），并在研究领域出现“无人全自动漂移”（基于模型或深度学习的规划与控制）。量产车侧的代表性里程碑包括：福特 Focus RS 的 Drift Mode（宣传为行业首创之一）[R3]，BMW M xDrive 的 2WD/MDM 漂移设置（M5、M3 等）[R4][R28]，Mercedes-AMG 的 Drift Mode（在部分 4MATIC+ 车型上提供）[R5][R29]，大众 Golf R 的赛道 Drift 模式（与扭矩矢量联动）[R6]，奥迪 RS 3 的 Torque Rear/扭矩分配实现可控漂移[R7][R31]，现代 N 系列 IONIQ 5 N/IONIQ 6 N 的 N Drift Optimizer（含 Torque Kick Drift）[R8][R10]；中国品牌侧出现了原厂“漂移模式/漂移功能”与 OTA 推送（如极氪001全系标配漂移模式[R12][R73][R74]、小米 SU7 Ultra 赛道模式含漂移模式[R11]、仰望U9 OTA 推送漂移功能[R75][R76]）。

研究侧，斯坦福 Dynamic Design Lab（DDL）及其与 Toyota Research Institute（TRI）的合作是“自动漂移”最具代表性的路线之一：从极限操稳（Shelley/Niki）与数据驱动模型[R24][R25]，到 MARTY（自动漂移 DeLorean）与“制动参与漂移控制”的新架构[R14][R15][R18]，再到 2024 年实现的全无人“双车编队串联漂移（tandem drift）”[R16][R17]。这些工作强调：自动漂移的价值并不等同于“炫技”，更重要的目标是提升车辆在低附着/突发避障等超出稳定域工况下的安全裕度。

# 1. 术语与分级：从“可漂”到“自动漂”

为了把工程讨论落到可实现的功能等级，建议将道路车漂移能力按“系统介入程度”分级：

L0-纯手动漂移：车辆仅具备机械基础（后驱或可锁止差速器/强动力），没有专门的漂移控制策略。

L1-稳定控制放宽：ESC/TC提供Sport/Track等阈值放宽，允许更大侧滑但并非为漂移优化。

L2-漂移模式（Drift Mode）：系统主动调整前后/左右驱动扭矩、eLSD锁止、动力响应和ESC参数，降低漂移进入门槛并提供“安全网”。典型如 Focus RS[R3]、Golf R[R6]、BMW M xDrive[R4][R28]。

L3-漂移辅助/漂移优化（Drift Assist/Optimizer）：在L2基础上，进一步面向“目标侧滑角/轮速/扭矩分配”做闭环稳定与可调参数（进入、角度、轮速/轮滑）。现代 IONIQ 5 N/6 N 的 N Drift Optimizer 是量产侧较典型例子[R8][R10]。

L4-无人自动漂移：车辆在封闭场地可基于给定轨迹/目标完成漂移（单车），核心是规划+控制闭环、路面不确定性处理与安全监控。代表研究：MARTY 与 DDL 的漂移控制框架[R14][R19]。

L5-多车/交互式自动漂移：在 L4 上加入与其他车辆/障碍的实时交互与碰撞规避，例如 2024 年的全无人 tandem drift[R16][R17]。

注意：量产车几乎全部停留在 L1-L3（且多为赛道/封闭场地限定）；L4-L5 目前主要出现在大学/研究机构试验车与示范项目中。

# 2. 研发历史与关键里程碑（道路车+研究）

本节以“关键使能技术”的角度梳理漂移相关技术的演进路径。

| 阶段/年份 | 里程碑（示例） | 意义（动力学/控制角度） |
| --- | --- | --- |
| 1990s-2000s | ESC/ESP 等稳定控制走向量产并普及[R1][R2] | 传感器-执行器体系成熟：IMU(横摆角速度/加速度)、轮速、转角、液压制动调压器等，为后续“允许并管理侧滑”的漂移模式奠定基础。 |
| 2000s-2010s | 扭矩矢量/直接横摆力矩控制（DYC）走向量产并被反复迭代（代表性技术回顾资料）[R39][R38] | 通过左右轮纵向力差产生可控横摆力矩Mz，使“过度转向/不足转向”可以被主动塑形；为 AWD 车的“后驱化漂移”提供核心手段。 |
| 2010-2014 | 漂移动力学与稳定化研究系统化：稳态漂移平衡点、分岔与控制框架[R20][R22]；自动漂移控制框架论文与实验平台逐步形成[R19] | 从“经验驾驶”转向“可分析/可设计”：漂移可视为开放环不稳定的高侧滑平衡点，需要控制器在轮胎饱和/耦合下维持可控。 |
| 2015-2017 | 量产车提供明确 Drift Mode/2WD 漂移设置：Focus RS[R3]，BMW M5 M xDrive 2WD/MDM[R4] | 将扭矩矢量、可变四驱、ESC阈值等集成为面向漂移的驾驶模式，系统把“进入漂移/维持漂移”部分工作前移到软件。 |
| 2020 | “制动参与漂移控制”提出并验证：制动+转向+驱动协同的漂移规划与控制[R18][R15]；MARTY项目传播[R14] | 强调前轮制动可增加可控维度，把欠驱动漂移问题转向更接近全驱动的控制结构。 |
| 2021-2024 | 与TRI合作的自动漂移示范：自动 Supra 漂移与“Brakes while Drifting”路线[R15]；2024 年全无人 tandem drift[R16][R17] | 自动漂移从“单车跟踪”走向“交互式安全约束下的规划+控制”，与自动驾驶安全场景（避障、低附着）关联更强。 |
| 2021-2025 | 更多量产车型提供漂移相关功能：Golf R Drift（赛道）[R6][R30]；Audi RS3 Torque Rear[R7][R31]；Hyundai N Drift Optimizer[R8][R10]；中国品牌在高性能电车上提供漂移模式/OTA漂移功能[R73][R74][R11][R75][R76] | 电驱/线控带来更高带宽与更精细的扭矩分配，让“漂移辅助参数化”成为可能；OTA 使得漂移功能出现软件迭代空间。 |

备注：稳定控制（ESC/ESP）常被视为“反漂移”的系统，但从工程实现看，漂移模式几乎一定建立在 ESC 架构之上：区别在于目标函数与约束（抑制侧滑 vs 允许并引导侧滑）。Bosch 的资料总结了 ESP 在道路安全上的贡献与普及程度[R1][R2]，这也为“极限操稳/自动漂移用于安全”提供了产业侧动机。

# 3. 技术路径（I）：车辆动力学视角——漂移为何难、难在哪

## 3.1 轮胎饱和与耦合：漂移是“强非线性+强耦合”的典型工况

漂移工况的核心在于轮胎力接近或达到摩擦极限，纵向-横向力耦合显著（常用摩擦椭圆/摩擦圆描述）。此时，车辆侧向力对侧偏角的“增益”会显著变化甚至下降，导致传统线性化（小侧偏）模型失效。早期漂移稳定化研究通常显式引入组合滑移轮胎摩擦模型与重量转移以捕捉漂移平衡点与稳定性特征[R20]。轮胎建模与车辆动力学的经典教材可参考 Rajamani 与 Pacejka[R34][R35]。

## 3.2 漂移平衡点、稳定性与分岔：为什么“放开ESC”并不等于“可控漂移”

从系统理论角度，漂移平衡点往往是开放环不稳定的：如果没有及时的转向/驱动/制动协同，侧滑角会发散（spin）或回到低侧滑稳定域。经典工作指出车辆在接近极限时会出现与后轮侧向力饱和相关的分岔现象，并可通过主动前轮转向/控制设计来提高鲁棒性与避免自旋[R22]。

## 3.3 可控输入与执行器：从“单输入驾驶”到“多输入底盘域控”

漂移控制的关键在于可控输入的丰富度与带宽。传统手动漂移主要依赖两类输入：转向角delta与驱动轮纵向力（油门/离合/手刹）。而现代量产漂移模式把可控输入扩展为“多执行器协同”，典型包括：

左右轮扭矩分配（扭矩矢量/电机独立驱动）：通过左右轮纵向力差产生附加横摆力矩Mz，是控制侧滑角与漂移角度的核心手段[R38][R39]。

前后轴扭矩分配（可变四驱/后驱化）：把AWD切换到偏后驱或纯后驱，改变车辆稳定域与漂移进入门槛（如 BMW 的 2WD 模式）[R4][R28]。

制动分配（含前轮制动参与漂移）：在漂移过程中引入额外控制维度，提高可控性与轨迹跟踪能力[R18][R15]。

eLSD/差速器锁止控制：改变轮速差与牵引特性，影响漂移持续性与可预测性。

转向系统（含后轮转向/转向比）：改变车辆瞬态响应与稳定裕度。

## 3.4 “深度漂移”的额外难点：动态轨迹、执行器饱和与热衰退

与“稳态圆周漂移”相比，深度漂移更强调动态变化：曲率变化、速度变化、侧滑角变化、以及轮速/轮滑的快速调制。这会把问题从“稳态平衡点稳定化”推向“随时间变化的非线性轨迹跟踪”，并对执行器带宽提出更高要求。

执行器饱和：电机/发动机最大扭矩、制动系统最大制动力、转向角速度与角度范围等。

轮胎热衰退与路面摩擦不确定：漂移工况下胎温上升快、摩擦系数变化大，模型误差显著增大。

观测困难：侧滑角beta在大侧滑下对传感器偏置更敏感；仅靠轮速/IMU推算容易漂移，需要更鲁棒的融合（GNSS/视觉/地面真速度等）。

因此工程上常见做法是分层控制与强约束的安全监控：外环决定目标状态/目标导数，内环通过扭矩分配与轮速控制实现目标并在约束触发时退出漂移。Velenis 等的控制架构就体现了“外层稳定化+内层轮速回路”的思路，并在 CarSim 等高保真环境验证[R20]。

# 4. 技术路径（II）：控制与仿真——从模型到量产/无人系统

## 4.1 典型控制架构：目标层-分配层-执行层（以侧滑角/横摆为核心）

无论量产漂移模式还是研究型自动漂移，其控制问题通常可抽象为：在轮胎饱和与耦合条件下，同时控制轨迹（位置/航向）与姿态（侧滑角beta、横摆角速度r），并满足执行器与安全约束。

常见的三层结构如下（可与底盘域控制/车辆运动控制器VMC对齐）：

目标层（planning/trajectory）：生成期望速度、曲率、beta或yaw-rate参考；自动漂移在此层加入碰撞约束/多车交互。

分配层（control allocation）：把期望总纵向力Fx、横向力Fy、附加横摆力矩Mz分配到各轮扭矩/制动力/差速器等；常用QP或带约束优化。

执行层（actuation）：轮速闭环、制动压力闭环、转向执行闭环；并有热管理、限扭、故障降级与退出逻辑。

## 4.2 模型基方法：平衡点分析 + LQR/滑模 + 非线性反演 + MPC

模型基路线通常从低阶车辆模型出发，对漂移平衡点求解与稳定性分析，再设计控制器。DDL 的工作进一步强调：在一般路径上漂移时，可用“速度矢量旋转率”跟踪路径，用“偏航加速度”稳定侧滑，并结合非线性模型反演与轮速控制实现大范围漂移跟踪[R19]。当目标升级为动态漂移轨迹，非线性MPC更自然：可显式处理边界/执行器/轮胎力约束。但MPC高度依赖轮胎模型平滑性与实时性；DDL 给出了基于改造Fiala轮胎模型的连续化处理以支持极限工况预测控制[R23]。

## 4.3 状态估计与摩擦估计：侧滑角beta是“漂移控制的生命线”

漂移控制依赖对beta、r、轮胎力与路面摩擦的可靠估计。在量产车上，侧滑角通常不是直接测量量，而是由IMU、轮速、转角等通过观测器/滤波器估计；研究与工程文献中大量采用（扩展/无迹）卡尔曼滤波或粒子滤波。例如，有工作基于赛道实测数据讨论了用卡尔曼滤波估计侧滑角与轮胎力，并与外部速度传感器对比验证[R37]。在摩擦估计方面，面向TRFC（tire-road friction coefficient）的综述指出其对ABS、牵引控制与稳定控制的关键作用，并系统梳理了估计方法与研究挑战[R36]。

## 4.4 学习方法：让“深度学习”补齐模型误差，而不是取代安全约束

学习方法在漂移中的价值，往往体现在“更准确的预测/摩擦识别/残差补偿”。例如，Spielberg 等提出神经网络车辆模型并在实车验证其对复杂非线性动力学的表征能力[R24]；更直接面向漂移的工作也出现了强化学习的参考自由漂移策略，并强调从数据学习的随机微分方程车辆模型与仿真训练再零样本上车[R27]。但学习方法需要与可解释的约束与退出策略结合，才能满足量产安全要求。斯坦福关于“未知条件下的极限控制”报道强调将经验与模型融合以提升安全[R25]。

# 5. 技术路径（III）：仿真、验证与工程化

## 5.1 仿真层级：从低阶模型到高保真平台

漂移控制研发通常会经历三类仿真/验证层级：

低阶解析/控制设计模型：单轨/双轨模型+组合滑移轮胎，用于平衡点求解、控制律推导、可控性分析。

中高保真车辆动力学仿真：CarSim、CarMaker 等，用于验证控制器在更真实的重量转移、轮速、差速器、制动系统等下的性能。Velenis 的工作在 CarSim 中做验证[R20]。

实车/硬件在环（HIL）：把ECU/底盘域控与传感器链路引入测试闭环；自动漂移研究常用改装试验车（如 MARTY、Shelley）验证[R19][R25]。

## 5.2 量产化约束：可复现、可解释、可退出

与研究不同，量产漂移功能必须面向普通用户与法规/安全要求，核心是：

可复现：在合理的轮胎/温度/路面窗口内给出一致体验；因此通常会限制开启条件（温度、速度、转向角、附着估计等）。

可解释：对工程与法务而言，需要能解释模式做了什么（如“切换后驱、降低ESC干预、调整扭矩矢量”等）。VW Golf R 的 Drift 模式明确标注为 track-only，并与 ESC/扭矩矢量联动[R6]。

可退出：驾驶员介入或系统判定风险升高时可可靠退出并回到更保守状态。

以 Mercedes 的 Drift Mode 说明文为例：其机制可概括为“动力只送后轴、ESP和4MATIC+被停用/改变，并持续监控以必要时重新激活”[R29]。这类描述体现了量产逻辑：漂移是被允许的，但系统仍保留最后的安全边界。

# 6. 具备漂移辅助/自动漂移能力的车型盘点（截至资料检索范围）

本节列出在公开资料中明确提到“Drift Mode/漂移模式/漂移功能/漂移优化”的车型或平台，并按 L0-L5 分级说明。不同市场/年份配置可能差异较大，建议以具体VIN/地区用户手册与官方配置为准。

| 品牌/车型（示例） | 功能名（公开称呼） | 分级(L0-L5) | 关键使能技术（要点） | 适用场景 | 主要出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Focus RS | Drift Mode | L2 | 双离合后驱动单元/扭矩矢量，改变扭矩分配以帮助进入与控制过度转向 | 赛道/封闭场地 | [R3] |
| BMW M5 / BMW M3 Comp xDrive | M Dynamic Mode / 2WD（DSC Off） | L2 | 可变四驱(M xDrive)+DSC策略，DSC关闭后提供纯后驱模式以实现可控漂移 | 赛道 | [R4][R28] |
| Mercedes-AMG（如C 63 S等） | Drift Mode | L2 | AMG Performance 4MATIC+可变四驱+漂移模式（后驱化/ESC策略） | 赛道/封闭场地 | [R5][R29] |
| Volkswagen Golf R | Drift mode（track-only） | L2 | R-Performance扭矩矢量后桥+ESC Sport参数，主动“踢入”漂移 | 赛道/封闭场地 | [R6][R30] |
| Audi RS 3（含Torque Rear） | Torque Rear / Torque Splitter | L2 | 扭矩分流器把后轴扭矩集中到外侧轮形成强过度转向；常需关闭ESC | 封闭场地 | [R7][R31] |
| Hyundai IONIQ 5 N | N Drift Optimizer（含Torque Kick） | L3 | 电驱扭矩分配+漂移参数化（进入/角度/轮速等），模拟“离合踢” | 赛道/封闭场地 | [R8][R9] |
| Hyundai IONIQ 6 N | N Drift Optimizer | L3 | 与5N类似的漂移优化与赛道工具链 | 赛道/封闭场地 | [R10] |
| Xiaomi SU7 Ultra | Drift mode / Master custom mode | L2-L3 | 赛道模式集合（耐久/排位/漂移/自定义），依赖电驱扭矩分配与底盘域控 | 赛道/封闭场地 | [R11] |
| ZEEKR 001（全新） | 漂移模式（官方信息） | L2（或L3） | 软件模式集成，官方称全系标配漂移模式 | 封闭场地 | [R73][R74] |
| BYD 仰望 U9 | 漂移功能（OTA推送） | L2-L3 | 官方称一键进入/进阶-专业；稳定控制降低/关闭并切换后驱，辅助控制漂移姿态 | 封闭场地 | [R75][R76] |
| Stanford DDL MARTY（DeLorean） | 自动漂移/制动参与漂移 | L4 | 非线性模型反演+轮速控制；增加前轮制动扩展可控维度 | 试验场 | [R14][R15][R18][R19] |
| TRI+Stanford 双车编队 | 全无人 tandem drift | L5 | AI规划+控制，lead/chase交互避碰与动态追随 | 试验场 | [R16][R17] |

说明：对于中国品牌的“漂移模式/漂移功能”，公开资料多为功能描述与宣传口径，底层闭环细节未完全公开。用于研发对标或技术评估时，建议以用户手册/ECU信号与实测数据做拆解验证。

## 6.1 海外在售：性能车（燃油/混动）中的漂移模式与漂移辅助

以下车型在公开官方资料中明确出现“Drift Mode/漂移模式/可控漂移”或等效表述（如 Torque Rear）。多数明确限定仅可在封闭场地/赛道使用。

| 车型（品牌/车系） | 动力系统/驱动 | 漂移功能（官方称呼） | L级 | 关键技术要点与使用条件 | 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volkswagen Golf R（Mk8+） | 燃油 AWD（扭矩矢量后桥） | Drift mode（track-only） | L2 | 与扭矩矢量联动；ESC 设为 Sport/可进一步 OFF；通常有“仅限私有道路/赛道”确认提示。 | [R6][R30] |
| Audi RS 3（Torque Splitter） | 燃油 AWD（后轴扭矩分配/扭矩分流器） | RS Torque Rear / Torque Rear | L2 | 选择 Torque Rear；通常需关闭/放宽 ESC；通过将后轴扭矩更多分配至外侧车轮制造强过度转向。 | [R7][R31][R49] |
| BMW M3/M4 Competition（M xDrive） | 燃油 AWD 可切换 2WD | 2WD 模式 + DSC OFF；M Traction Control；M Drift Analyser | L2（进入门槛降低） | 通过可切换四驱策略与牵引力/稳定控制分级，提升可控过度转向；Drift Analyser 用于记录/评分，不等同自动控制。 | [R28][R50] |
| Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE | 混动 AWD（AMG Performance 4MATIC+） | Drift Mode | L2 | 漂移模式下可实现后驱化；通常需要特定动态套件/驾驶程序并要求封闭场地使用。 | [R5] |
| Mercedes-AMG CLE Coupe | 燃油/混动 AWD（4MATIC+） | Drift mode | L2 | 漂移模式下车辆以纯后驱方式运行（与AMG动态选择/底盘系统联动）。 | [R45] |
| Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ | 混动 AWD（4MATIC+） | Drift Mode（AMG DYNAMIC PLUS可选） | L2 | 漂移模式下为后驱；与驾驶程序/底盘控制联动。 | [R42] |
| Mercedes-AMG GT Coupe / GT 63 PRO 4MATIC+ | 燃油 AWD（4MATIC+） | Drift mode | L2 | 漂移模式可在全速域后驱化（随车型/配置不同）；通常绑定 RACE 程序或动态套件。 | [R44][R46] |
| Mercedes-AMG E 63 S（历史代表，部分市场可能停售） | 燃油 AWD（4MATIC+） | Drift Mode | L2 | 在部分 E 63 S 车型上，漂移模式可使车辆 100% 后驱化（功能随年款/市场变化）。 | [R43] |

## 6.2 海外在售：电驱/多电机平台中的“漂移辅助”与可配置过度转向

电驱平台的优势在于：扭矩响应快、可实现前后/左右扭矩独立分配，更容易把漂移从“技巧”变成“可调的底盘功能”。但量产上仍强烈限定场景。

| 车型（品牌/车系） | 动力系统/驱动 | 漂移功能（官方称呼） | L级 | 关键技术要点与使用条件 | 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hyundai IONIQ 5 N | 双电机 AWD（可调扭矩分配） | N Drift Optimizer（含 Torque Kick Drift） | L3 | 面向漂移角度维持/进入的辅助逻辑；与动力分配、稳定控制、热管理联动。 | [R8][R9] |
| Hyundai IONIQ 6 N | 双电机 AWD | N Drift Optimizer | L3 | 与 IONIQ 5 N 类似的漂移辅助功能，强调赛道/封闭场地应用。 | [R10] |
| Tesla Model 3 Performance | 双电机 AWD | Track Mode V2（motor balance/stability assist 可调） | L1-L2 | 官方定位为赛道模式；允许更大滑移并提供前后动力分配与稳定辅助调节，可实现更偏“可控过度转向”的标定，但并非明确“漂移模式”。 | [R40][R41] |
| Rimac Nevera / Nevera R | 四电机 AWD | Drift mode | L2 | 通过更偏后轴的扭矩分配强化过度转向并帮助维持漂移姿态。 | [R47] |

## 6.3 中国在售/发布：高性能电车中的“漂移模式/漂移功能”与OTA

中国市场的特点是：高性能电车快速普及 + OTA 迭代频繁。公开资料里常出现“漂移模式/漂移功能/漂移辅助”表述，但闭环细节与责任边界需以用户手册与实测为准。

| 车型（品牌/车系） | 动力系统/驱动 | 漂移功能（官方称呼） | L级 | 关键技术要点与使用条件 | 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xiaomi SU7 Ultra | 多电机高性能电驱（官方未在摘要中详述细节） | 赛道模式含 drift mode / master custom mode | L2-L3（取决于闭环介入） | 官方描述包含漂移相关模式；具体是否存在“目标侧滑角闭环”等需以量产手册/实测为准。 | [R11] |
| 仰望 U9 | 高性能纯电超跑（多电机 + 主动底盘） | OTA 推送“漂移”功能（进阶/专业） | L2-L3 | 公开报道转引官方信息：一键进入、分阶辅助、可记录漂移数据；强调责任自负与场景限制。 | [R75][R76][R61] |
| 极氪 001（全新款） | 纯电（配置/驱动随版本） | 宣传口径：全系标配“漂移模式” | L2 | 公开媒体转述：与弹射模式等并列；建议以用户手册确认触发条件与限制。 | [R12][R73][R74][R59] |
| 极氪 001 FR | 四电机分布式电驱 + 四轮扭矩矢量控制 | 驾驶模式含“漂移” | L2-L3 | 公开报道提及其驾驶模式包含竞速/漂移等；闭环细节需以实车拆解验证。 | [R60] |

## 6.4 已停产但具有里程碑意义的量产案例（用于技术路线回溯）

这些车型不一定“在售”，但对“量产漂移模式”的定义与工程实现方式影响很大，常用于研发对标与历史梳理。

| 车型（品牌/车系） | 动力系统/驱动 | 漂移功能（官方称呼） | L级 | 关键技术要点与使用条件 | 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Focus RS | 燃油 AWD | Drift Mode | L2 | 量产侧较早明确提出“Drift Mode”的代表案例之一。 | [R3] |
| BMW M5（F90） | 燃油 AWD 可切换 2WD | 2WD 模式（漂移取向设置） | L2 | 强调“可切换后驱化”的高性能四驱逻辑。 | [R4] |

## 6.5 研究/示范车：无人全自动漂移与多车交互漂移

目前“无人自动漂移”主要仍处于研究与示范阶段，核心价值在于提升车辆超出稳定域时的安全冗余（例如低附着路面失稳恢复）。

| 车型（品牌/车系） | 动力系统/驱动 | 漂移功能（官方称呼） | L级 | 关键技术要点与使用条件 | 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanford DDL：MARTY（自动漂移 DeLorean） | 改装电动平台（研究车） | 自动漂移（稳态/动态轨迹） | L4 | 实验验证“超出稳定域”的规划与控制；强调对安全场景的外溢价值。 | [R14][R51][R52] |
| TRI + Stanford：双车无人 tandem drift（GR Supra） | 两台改装跑车（研究车） | 全无人双车编队漂移 | L5 | 两车协同与避碰；目标是把极限操稳能力转化为未来安全技术。 | [R16][R17] |

注：以上仅基于公开资料整理。量产功能随地区/年款/选装包变化很大；如用于研发对标，应以具体车型的用户手册、CAN/以太网信号、底盘域控策略与封闭场地实测为准。

## 6.6 可审计车型矩阵与证据分级（扩展：可能遗漏车型）

本小节把“可能遗漏的车型”以可审计（auditable）的形式整理：每一条车型条目都给出（1）漂移相关功能的公开称呼，（2）关键电控/底盘架构与进入条件，（3）证据分层来源与打分。注意：同一车型可能因年款/地区/OTA版本不同而功能差异显著；因此表中“证据”以可公开复核的材料为准。

### 6.6.1 证据分层与打分规则

证据来源分三类，并分别按 0-3 分计：

官方手册（Owner's Manual / 车机内置帮助）：是否明确列出模式名称、进入/退出条件与限制。

官方新闻稿/Press kit/产品页：是否明确宣称该模式/功能与适用条件。

第三方评测/实测：媒体/测评是否展示了模式菜单或可复现操作步骤（以权威汽车媒体优先）。

打分口径（每类来源各自评分）：

| 分值 | 官方手册 | 官方新闻稿/产品页 | 第三方评测/实测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 未找到/未提及 | 未找到/未提及 | 未找到/未提及 |
| 1 | 间接提及或仅有零散描述 | 间接提及/含糊提及 | 提及但缺少可复现细节 |
| 2 | 明确提及但细节不全（或仅在部分年款/地区） | 明确提及但缺少条件/限制细节 | 有可复现步骤/菜单截图，但非权威或样本有限 |
| 3 | 明确提及且给出进入条件、退出逻辑与限制条款 | 明确宣称且描述较完整 | 权威媒体实测/多来源一致验证 |

综合置信度的建议判据：若“官方手册”≥2，则判为“已确认”；否则按总分及来源组合给出“高/中/低/待核验”。

### 6.6.2 可审计车型矩阵（已确认/高置信度优先）

表6-6 汇总目前公开资料中可较高置信度复核的车型与漂移相关功能。证据字段格式为“手册/新闻稿/评测=总分（置信度）”。

| 市场 | 车型 | 动力/驱动 | 关键电控/底盘架构 | 漂移相关功能（官方称呼） | 进入条件/限制（摘要） | L级 + 证据(手册/新闻稿/评测) | 资料(引用) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海外 | Ford Focus RS | 燃油 AWD | 后桥双离合/扭矩矢量 | Drift Mode | 赛道/封闭场地；驾驶模式切换 | L2; 0/3/0=3（中） | [R3] |
| 海外 | Volkswagen Golf R (Mk8+) | 燃油 AWD | 扭矩矢量后桥/后轴分配 | Drift mode (track-only) | 通常提示仅限封闭道路；ESC Sport/可OFF | L2; 0/3/0=3（中） | [R6][R30] |
| 海外 | Audi RS 3 (Torque Splitter) | 燃油 AWD | 后轴扭矩分配(Torque Splitter) | Torque Rear/漂移取向模式 | 性能模式；更偏后轴扭矩 | L2; 0/3/0=3（中） | [R7] |
| 海外 | Mercedes-AMG A 45 S / CLA 45 S (4MATIC+) | 燃油 AWD | 可变扭矩分配+后轴控制；AMG DYNAMIC PLUS | Drift mode | RACE 模式；ESP 需关闭；拨片激活(按官方描述) | L2; 0/3/2=5（高） | [R62][R63] |
| 海外 | Mercedes-AMG E 63 S (4MATIC+) | 燃油 AWD | AMG Performance 4MATIC+可变扭矩 | Drift mode (RWD) | 激活后转为纯后驱；直到退出(按官方描述) | L2; 0/3/0=3（中） | [R64][R65] |
| 海外 | Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door | 燃油 AWD | AMG Performance 4MATIC+可变扭矩 | Drift Mode | RACE 程序；ESP OFF；拨片激活(按官方描述) | L2; 0/3/0=3（中） | [R66] |
| 海外 | BMW M5 (F90, M xDrive) | 燃油 AWD | M xDrive + 2WD(DSC OFF) | 2WD 模式(漂移取向) | DSC OFF 后可切换2WD，仅后驱 | L2; 0/3/0=3（中） | [R4] |
| 海外 | BMW M8 Competition (M xDrive) | 燃油 AWD | M xDrive + Active M Differential + 2WD(DSC OFF) | 2WD 模式(漂移取向) | DSC OFF 后可进入2WD，仅后驱(按官方描述) | L2; 0/3/0=3（中） | [R82] |
| 海外 | BMW M3/M4 Competition with M xDrive | 燃油 AWD | M xDrive + 2WD(DSC OFF)+M Traction Control | 2WD 模式(漂移取向设置) | DSC 需全关；进入2WD后仅后驱 | L2; 0/3/0=3（中） | [R67][R68] |
| 海外 | Hyundai IONIQ 5 N | 双电机EV AWD | 电机扭矩分配+稳定控制+热管理 | N Drift Optimizer / Torque Kick Drift | 封闭场地；与热管理/电池状态联动 | L3; 0/3/0=3（中） | [R8][R9] |
| 海外 | Tesla Model 3 Performance | 双电机EV AWD | Track Mode: stability assist+motor balance+regen+冷却 | Track Mode (可配置过度转向) | 仅限封闭赛道；UI 中可自定义稳定辅助/前后扭矩等 | L2-L3; 3/2/0=5（已确认） | [R69][R70] |
| 海外 | Tesla Model S Plaid | 三电机EV AWD | Track Mode: stability/traction/regen+冷却；电机制动协同 | Track Mode | 仅限封闭赛道；按手册描述为Plaid专属 | L2-L3; 3/0/0=3（已确认） | [R71] |
| 海外 | Rimac Nevera | 四电机EV AWD | 四电机独立扭矩矢量+模式管理 | Drift mode | 模式切换；强调后轴扭矩增大以维持受控漂移 | L2-L3; 0/3/0=3（中） | [R72] |
| 中国 | Xiaomi SU7 Ultra | 多电机高性能EV | 底盘域控+多模式(公开信息有限) | 赛道模式含 drift mode / master custom | 官方文章描述；闭环能力细节需手册/实测 | L2-L3; 0/3/0=3（中） | [R11] |
| 中国 | ZEEKR 001 (OTA OS 5.2) | EV (不同版本驱动布局不同) | 智能底盘/模式管理(OTA新增) | 漂移模式(OTA新增) | 第三方报道称“车辆自动设置最适合漂移状态”；需以手册/车机说明为准 | L2; 0/0/2=2（低） | [R73][R74] |
| 中国 | BYD 仰望 U9 (OTA) | EV | 云辇-X + 扭矩矢量(报道提及) | 漂移功能(进阶/专业) | 报道转引官方发文；需以官方手册/更新说明核验 | L2-L3; 0/0/2=2（低） | [R75][R76] |
| 海外 | Kia EV6 GT | 双电机EV AWD | 电机扭矩分配+模式管理(含漂移模式) | Drift Mode (For GT) | P档；ESC Off状态2(长按)；Sport或GT模式；双拨片同时拉>3s | L2-L3; 3/2/0=5（已确认） | [R77][R78] |
| 海外 | Genesis GV60 Performance AWD | 双电机EV AWD | 电机扭矩分配+制动协同+eLSD(按官方描述) | Hidden Drift Mode / Drift mode | 手册/官方说明：按条件进入；具体操作以年款手册为准 | L2-L3; 3/2/0=5（已确认） | [R83][R84] |
| 海外 | Hyundai IONIQ 6 N | 双电机EV AWD | N Drift Optimizer(官方宣称)+热管理 | N Drift Optimizer | 发布信息提及；具体量产手册/地区配置需核验 | L3; 0/3/0=3（中） | [R10] |

### 6.6.3 候选车型池（可能遗漏/低置信度：用于后续审计扩展）

表6-7 列出“架构上高度可能具备漂移辅助/漂移模式，但公开证据不足”的候选车型。这些条目不应在对外材料中被表述为“已具备漂移模式”，除非补齐手册/官方发布或实车验证。

| 市场 | 车型 | 动力/驱动 | 关键电控/底盘架构 | 漂移相关功能（称呼/传闻） | 需核验的关键点 | 当前证据(手册/新闻稿/评测) | 资料(引用) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国 | ZEEKR 001 FR | 四电机EV AWD | 四电机独立扭矩矢量(公开报道/解读) | 漂移模式(第三方称) | 需核验：是否为一键漂移/目标侧滑闭环；是否受胎温/电量/模式限制 | 0/0/2=2（中） | [R79][R80] |
| 海外 | Tesla Model Y Performance | 双电机EV AWD | Track Mode/配置随版本变化 | Track Mode 预设(第三方称含 Drift preset) | 需核验：官方是否对MYP开放Track Mode/Drift preset；地区/年款差异 | 0/0/1=1（低） | [R81] |
| 中国 | BYD 仰望 U9 | EV | 云辇-X + 扭矩矢量(报道提及) | 漂移功能细则 | 需核验：官方OTA release notes/手册中模式进入条件、退出逻辑、风险提示 | 0/1/1=2（低） | [R75][R76] |
| 中国 | Xiaomi SU7 Ultra | 多电机EV | 底盘域控+多模式(需手册) | drift mode 实现细节 | 需核验：是否有目标侧滑角闭环、扭矩分配策略、热衰退保护与退出条件 | 0/3/0=3（中） | [R11] |
| 中国 | ZEEKR 001 | EV | OTA新增漂移模式 | 漂移模式进入/退出/限制 | 需核验：车机说明/手册；不同驱动版本差异；是否闭环辅助 | 0/2/1=3（中） | [R12][R73][R74] |

## 6.7 待核验项清单（需要手册/实车确认）

本清单把“待核验项”单独列出，给出缺口与建议核验步骤。建议优先获取：对应年款/地区的官方用户手册（PDF或车机内置帮助截图）、官方OTA更新说明（release notes）以及实车菜单/视频证据。

| 待核验项 | 当前证据缺口 | 需要补充的证据 | 建议核验步骤（封闭场地优先） |
| --- | --- | --- | --- |
| ZEEKR 001：漂移模式的进入条件/退出逻辑/限制 | 缺少可公开复核的官方手册/车机说明；不同驱动版本差异不明 | 年款/地区用户手册或车机帮助页；OS 5.2/后续版本 release notes | 获取官方手册或车机截图；记录进入步骤、ESC/模式依赖、保护退出条件；封闭场地小角度验证 |
| ZEEKR 001 FR：是否为“目标侧滑闭环”还是“参数预设+弱闭环” | 目前主要是第三方解读/报道 | 官方用户手册/官方发布材料（或发布会PPT/新闻稿） | 对照手册确认模式名、可调参数（目标beta/油门映射/扭矩分配）与热衰退/胎温保护 |
| Xiaomi SU7 Ultra：drift mode 的控制目标与执行器分配 | 官方文章提及模式名但技术细节不足 | 官方用户手册/赛道模式说明；实车菜单截图/演示视频 | 核验是否含目标侧滑角闭环、扭矩矢量/制动协同、退出策略（方向盘角速度/横摆率/温度等） |
| BYD 仰望 U9：漂移功能“进阶/专业”模式差异与责任提示 | 报道转引官方发文，但缺少可直接引用的官方文档/手册条款 | 官方OTA更新公告/用户手册新增章节 | 获取官方公告或手册页；核验进入条件、风险提示、记录功能与数据字段 |
| Tesla：Track Mode 里的“Drift preset/偏置”是否在所有地区/版本一致 | 官方手册说明Track Mode，但“Drift preset”多见于第三方描述且随版本变化 | 对应车型/地区手册更新记录、Tesla Support更新说明 | 记录软件版本；截取Track Mode配置页；验证预设是否存在及其参数含义 |
| Genesis GV60：不同年款/地区的 Drift Mode 触发步骤差异 | 手册存在但年款差异显著；部分用户反馈更新后变化 | 目标市场年款手册+官方更新说明 | 锁定年款/地区；对照手册章节；实车验证触发步骤与限制条件 |
| Kia EV6：漂移模式是否仅限 GT 或也下放到其他版本/年款 | 手册条目显示 For GT，但社区有不同说法 | 目标市场官方手册（对应年款/配置） | 以VIN/配置匹配手册；实车菜单确认 |

# 7. 价值、前景与商业化：为何值得做（以及为何要谨慎）

## 7.1 安全价值：把“赛车手的极限控制能力”变成ADAS/自动驾驶的安全冗余

漂移控制研究的核心论点是：当车辆在低附着、紧急避障或极限工况下越过传统稳定域边界时，“允许并控制侧滑”可能提供比“强行回正”更大的可达安全轨迹集合。DDL 与 TRI 的公开材料把自动漂移与安全场景直接关联[R14][R15]。

产业侧证据显示 ESP/ESC 在道路安全上贡献巨大；Bosch 资料指出其减少了大量伤亡事故并被广泛装车[R2]。极限操稳/漂移控制可以被视为“下一代 ESC”：不仅要防滑，还要在不可避免的侧滑发生时，让车辆仍然可控且可预测。

## 7.2 体验与品牌价值：性能车的“情绪价值”与软件化差异点

在性能车市场，漂移模式是一种高度可感知、易传播的功能点：它把复杂的底盘域控制打包成用户可理解的按钮，形成品牌差异。例如 Golf R 明确把 Drift 作为 track-only 模式并与扭矩矢量联动[R6]；Hyundai N Drift Optimizer 提供可调参数以适配不同水平驾驶者[R10]。

## 7.3 风险与约束：滥用、法规、责任界面与社会接受度

漂移功能天然存在滥用风险，因此多数官方材料强调封闭场地使用并伴随责任提示。随着智能驾驶系统普及，监管部门对“功能宣传、责任边界”趋严。路透社报道中国拟收紧与智能驾驶相关的道路交通法规与宣传规范，强调辅助驾驶不等于自动驾驶[R32]；另有报道提到部分企业在事故后加强安全治理与用户沟通[R33]。在此背景下，车企在宣传“漂移/赛道模式”时更需要清晰界定使用场景与责任。

# 8. 海外与中国的市场价值分析（以底盘/软件功能视角）

## 8.1 海外市场：性能车成熟生态下的“体验溢价+技术外溢”

海外（欧美/日韩）成熟的性能车与赛道文化使“漂移模式”有明确的产品语境：作为性能版本/选装包的一部分，为用户提供可控的极限姿态体验。从商业角度，其价值通常不体现在单独收费，而体现在：提升车型溢价、强化品牌形象、以及带动高性能零部件/软件包销售。典型例子包括 Focus RS 的 Drift Mode[R3]、BMW M xDrive 的 2WD 漂移设置[R4][R28]、AMG Drift Mode[R5][R29]、Golf R Drift[R6] 等。

同时，漂移模式背后的关键技术（扭矩矢量、分布式电驱、制动分配、侧滑角估计、摩擦估计）可外溢到更大规模的安全与自动驾驶场景。例如，扭矩矢量控制在文献中被普遍认为可提升极限工况下操稳与稳定性，并且随着电动车多电机架构而更受重视[R38]；摩擦估计综述也指出 TRFC 对 ABS/牵引/稳定控制目标设定具有关键影响[R36]。

## 8.2 中国市场：高性能电车崛起 + OTA + 监管与场景约束并存

中国市场近年高性能电车与“软件定义底盘”快速发展，使得漂移模式以 OTA 形式出现（例如极氪001标配漂移模式[R12][R73][R74]、仰望U9 OTA 漂移功能[R75][R76]、小米 SU7 Ultra 赛道模式含漂移模式[R11]）。其商业价值主要体现在：技术形象、社交传播、以及为高端性能版本提供差异化卖点。

但需要正视的约束包括：赛道资源与使用场景的稀缺（用户更多在公开道路使用车辆）、以及对安全与宣传合规的更高要求。路透社关于中国收紧智能驾驶宣传与责任边界的报道，可视为“高性能软件功能”也必须更谨慎沟通的背景参考[R32]。

## 8.3 商业化落点：从“漂移按钮”到“赛道工具链/驾驶培训/数据服务”

更可持续的商业化方向通常不是单独卖漂移，而是把它作为“赛道工具链”中的一环：例如赛道地图、圈速计时、驾驶数据分析、可视化复盘、以及面向不同水平的驾驶培训。Hyundai IONIQ 6 N 的公开材料强调赛道工具与性能功能集成（包括 N Drift Optimizer）[R10]；小米 SU7 Ultra 也在官方文章中把漂移模式放在赛道性能模式集合之中[R11]。

# 9. 研发建议：如果要在道路车平台做“辅助/自动漂移”，技术路线怎么选

结合文献与量产趋势，可给出一个从“可落地”到“可领先”的研发路线图（偏底盘域控/仿真/控制）：

阶段A（对标量产L2）：在现有 ESC/VMC 框架下做“漂移模式参数化”——明确进入条件、扭矩后驱化、扭矩矢量策略、ESC门限与退出逻辑。对标：Focus RS[R3]、Golf R[R6]、BMW M xDrive[R4]、Audi Torque Rear[R7]。

阶段B（L3漂移辅助）：引入显式的“目标侧滑角/目标轮速差/目标横摆加速度”闭环，并为用户提供可调参数（进入、角度、轮速/轮滑）。对标：Hyundai N Drift Optimizer[R8][R10]、仰望U9进阶/专业模式描述[R75][R76]。

阶段C（L4自动漂移/安全极限控制）：把漂移控制与“避障/低附着稳定恢复”统一到同一套规划+控制框架，并引入学习模型做摩擦/动力学预测。参考：DDL 一般路径漂移控制结构[R19]、制动参与漂移的新维度[R18]、NN动力学模型[R24]、摩擦估计综述[R36]。

阶段D（L5交互）：多车交互、碰撞规避与编队漂移等作为研究或品牌展示方向。参考：2024 tandem drift[R16][R17]。

工程关键点Checklist：(1) 侧滑角与摩擦估计鲁棒性[R36][R37]；(2) 扭矩/制动分配求解稳定性（QP可行性）；(3) 轮胎模型平滑性与实时性（MPC/在线优化）[R23]；(4) 热管理与降级策略；(5) 退出逻辑与HMI；(6) 数据闭环与场景覆盖。

# 10. 主要研究机构/路线与代表性文献地图（入门到进阶）

如果需要系统深入文献，推荐以综述作为入口，再沿着关键平台/研究组向下追溯。

综述入口：MDPI 的自动漂移综述覆盖 2005-2025 的大量研究并对模型基与深度学习方法做分类[R26]。

Stanford Dynamic Design Lab（DDL）：极限操稳、MARTY自动漂移、制动参与漂移、与TRI合作的自动 tandem drift[R14][R15][R16][R19]。

MIT/Georgia Tech/控制界：漂移平衡点与稳定化（Velenis/Frazzoli/Tsiotras等）在CDC等会议上讨论稳态漂移平衡与控制[R21][R20]。

轮胎建模与MPC：面向极限工况的轮胎模型连续化与预测控制（Zhang 等）[R23]。

学习方法：神经网络动力学模型与高性能自动驾驶（Spielberg等）[R24]；强化学习漂移策略（参考自由漂移）[R27]。

工程教材：Rajamani（Vehicle Dynamics and Control）与 Pacejka（Tire and Vehicle Dynamics）作为车辆控制与轮胎建模的系统参考[R34][R35]。

## 10.1 代表性研究工作一览（工作-方法-平台-指标）

下表用于把“文献-方法-平台-指标”快速对齐，便于研发团队做对标：

| 代表工作（年份） | 机构/团队 | 核心方法（关键词） | 平台/场景 | 指标/演示要点 | 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ono 等（1998） | Toyota/学术界 | 分岔分析 + 鲁棒前轮转角控制 | 理论/仿真（稳态与失稳边界） | 把“分岔/稳定域”引入车辆操稳控制讨论，为后续极限操稳控制奠基。 | [R22] |
| Velenis 等（2010-2011） | MIT/Georgia Tech 等 | 漂移平衡点/稳态漂移稳定化 | 理论 + 仿真（RWD） | 系统化讨论稳态漂移平衡与稳定化控制设计。 | [R21][R20] |
| Hindiyeh & Gerdes（2014） | Stanford DDL | 分层控制：beta/横摆闭环；实验验证 | 实车/试验场（RWD 漂移） | 提出可实现的自动漂移控制框架并给出稳定性分析与实验验证。 | [R52] |
| Goh/Goel/Gerdes（2020） | Stanford DDL | 漂移沿一般路径：控制架构 + 实验 | MARTY（实车） | 在 varying curvature/speed 条件下进行漂移轨迹跟踪并给出实验结果。 | [R19] |
| Goel/Goh/Gerdes（2020） | Stanford DDL | Brakes while drifting：制动参与规划与控制 | MARTY（实车） | 展示制动参与可“打开新的可控自由度”，扩展轨迹可达性。 | [R18] |
| Chen 等（2023） | 高校/研究团队 | 分层动态漂移控制（HDDC） | 通用路径（普通转弯+漂移统一） | 在稳定域内外统一做路径跟踪，强调“可在普通工况与漂移工况切换”。 | [R55] |
| Weber & Gerdes（2024） | Stanford DDL | 动态漂移轨迹：建模（含重量转移/轮速）+ 控制 | 高瞬态漂移（非仅稳态圆漂） | 面向更“深度”的瞬态漂移轨迹，强调模型与控制的耦合。 | [R56] |
| Lenzo/Goel/Gerdes（2024） | University of Padova + Stanford DDL | 多电机扭矩矢量用于自动漂移 | 分布式电驱（多电机） | 把漂移控制与扭矩矢量结合，指向电驱平台的量产潜力。 | [R57] |
| Cai 等（2020） | HKUST/工业界 | 深度强化学习（SAC）漂移轨迹跟踪 | CARLA 仿真（高车速漂移） | 强调不依赖显式动力学模型；给出轨迹误差等定量评估与泛化讨论。 | [R53] |
| Hoshino 等（2024） | CMU/学术界 | Physics-informed RL（最大安全概率） | 仿真（赛道/漂移安全） | 以“最大安全概率”替代复杂 reward shaping，研究稀疏二值回报下的安全漂移学习。 | [R54] |
| TRI+Stanford（2024） | Toyota Research Institute + Stanford | 双车交互：规划+控制+通信 | Thunderhill：两台无人 GR Supra | 世界首例全无人 tandem drift；强调对低附着安全场景的外溢意义。 | [R16][R17] |
| Baur & Bascetta（2019） | Politecnico di Milano 等 | LQR 稳定化（实验验证） | 漂移稳定化（会议论文） | 以较经典的线性控制框架实现漂移稳定化并进行实验验证（强调可落地）。 | [R58] |

## 10.2 从研究到量产：工程对标时建议关注的“可复制模块”

研发落地通常不是把论文“照搬”，而是抽取可复用模块并与法规/安全框架融合。以下模块在多数漂移/极限操稳路线中反复出现：

目标定义：用 beta（侧滑角）/r（横摆角速度）/路径误差等作为核心目标或约束；把漂移看成“可控的高侧滑角轨迹跟踪”。

状态估计：beta 与路面附着（mu）估计在漂移工况下更加关键；需要 IMU+轮速+横摆/加速度融合并处理饱和/滑移观测退化。

执行器分配：在电驱平台尤其重要——把“期望横摆力矩/纵向力”分配到四轮扭矩与制动，兼顾热衰退与限扭。

安全监控与退出：明确 ODD（封闭场地/赛道）、驾驶员责任提示、以及一键退出/失效降级（回到 ESC 稳定域）。

验证方法：需要包含低附着、轮胎温度/磨耗、载荷转移、执行器饱和与通信延迟的闭环仿真，并在封闭场地进行分级放开测试。

# 附录A：工程常用的漂移/极限操稳建模与约束（简化表述）

下面给出若干在论文与工程实现中高频出现的简化模型/约束写法，用于沟通与快速原型（不是唯一选择）。

## A.1 3-DOF 单轨模型（速度-横摆）

状态常取 x = [v_x, v_y, r]^T，其中 v_x/v_y 为车体坐标系纵横向速度，r 为横摆角速度。侧滑角 beta = atan2(v_y, v_x)。力学方程（忽略部分细节）常写为：

m*(v_x_dot - v_y*r) = ΣF_x
m*(v_y_dot + v_x*r) = ΣF_y
I_z*r_dot           = ΣM_z
beta = atan2(v_y, v_x)

## A.2 摩擦椭圆（组合滑移）约束

在组合滑移下，常用摩擦椭圆把轮胎可用力空间约束为：

(F_x/(mu_x*F_z))^2 + (F_y/(mu_y*F_z))^2 <= 1

其中 mu_x, mu_y 与路面摩擦相关，F_z 为法向载荷。实际量产控制常以“可用附着估计/轮速滑移”等替代直接使用该形式；轮胎模型细节可参考教材与相关论文[R35][R23]。

## A.3 横摆力矩与扭矩矢量（概念）

左右轮纵向力差 ΔF_x 可在轮距 t 上产生附加横摆力矩 M_z ≈ (t/2)*ΔF_x。这正是扭矩矢量控制用于修正过度/不足转向的核心机制[R38][R39]。

# 参考文献（公开可获取来源）

R1  Bosch Mobility. (n.d.). ESP - paving the way for road safety. Bosch Mobility topics page. URL: https://www.bosch-mobility.com/en/mobility-topics/esp-paving-the-way-for-road-safety/

R2  Bosch. (n.d.). Three decades of electronic stability program (ESP). Bosch Stories. URL: https://www.bosch.com/stories/history-of-electronic-stability-program-esp/ (accessed 2026-03-01).

R3  Ford of Europe. (2015-03). Ford Focus RS - Performance Technologies: Drive Modes (includes Drift Mode). Ford Media (PDF). URL: https://media.ford.com/content/dam/fordmedia/Europe/en/2015/03/focus_rs_drive_mode_EU.pdf

R4  BMW Group PressClub. (2017-08-21). The new BMW M5 (M xDrive modes incl. 2WD for drifting). URL: https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0273540EN/the-new-bmw-m5?language=en

R5  Mercedes-Benz USA Media. (2022-09-21). The new Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE (includes Drift Mode). URL: https://media.mbusa.com/releases/release-2f4468bf3e26c13ea97feb134903da22-the-new-mercedes-amg-c-63-s-e-performance-the-dawn-of-a-new-era

R6  Volkswagen Media. (2026). 2026 Golf R press kit (track-only Drift mode + torque vectoring). URL: https://media.vw.com/press-kits/2026-golf-r-press-kit

R7  Audi MediaCenter. (2022-11-04). Getting the Hang of It: Drifting with Torque Rear. URL: https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/getting-the-hang-of-itdrifting-with-torque-rear-in-all-wheel-and-rear-wheel-drive-14985

R8  Hyundai Motor Worldwide. (2023-11-22). IONIQ 5 N sets benchmark for sporty EVs (N Drift Optimizer, Torque Kick Drift). URL: https://www.hyundai.com/worldwide/en/newsroom/detail/hyundai-motor%25E2%2580%2599s-ioniq-5-n-sets-benchmark-for-sporty-evs-0000000365

R9  Hyundai News Europe. (n.d.). IONIQ 5 N press information (N Drift Optimizer description). URL: https://www.hyundai.news/eu/models/performance/ioniq-5-n/press-kit/press-information.html

R10  Hyundai Motor Worldwide. (2025-07-10). IONIQ 6 N debuts at Goodwood Festival of Speed (includes N Drift Optimizer). URL: https://www.hyundai.com/worldwide/en/newsroom/detail/hyundai-motor-ioniq-6-n-debuts-at-goodwood-festival-of-speed%252C-setting-new-benchmark-for-high-performance-evs-0000000981

R11  Xiaomi (Global). (2024-10-29). Xiaomi SU7 Ultra Unveiled (track modes incl. drift mode & master custom mode). URL: https://www.mi.com/au/discover/article?id=4047

R12  ZEEKR. (2024-02-27). 全新极氪001正式开启猎装2.0时代（全系标配弹射模式和漂移模式）. URL: https://m.zeekrlife.com/informationDetail?columnId=1480482892664233984&newsId=1763455171133452288

R13  新浪科技/IT之家转引. (2024-12-05). 比亚迪仰望U9将全量OTA推送“漂移”功能（进阶/专业）. URL: https://tech.sina.cn/2024-12-05/detail-incymuif2668548.d.html

R14  Stanford Engineering. (2020-01-22). How an autonomous, drifting DeLorean can improve driver safety. URL: https://engineering.stanford.edu/news/how-autonomous-drifting-delorean-can-improve-driver-safety

R15  Toyota Research Institute (TRI). (2021-01-14). Toyota Research Institute and Stanford University's Dynamic Design Lab study how to improve automotive safety (MARTY + “Brakes while Drifting” work). URL: https://www.tri.global/news/toyota-research-institute-and-stanford-universitys-dynamic-design-lab-study-how-improve

R16  Toyota Pressroom / TRI + Stanford. (2024-07-23). World's first fully autonomous tandem drift sequence. URL: https://pressroom.toyota.com/toyota-research-institute-and-stanford-engineering-achieve-worlds-first-fully-autonomous-tandem-drift-sequence/

R17  Stanford News. (2024-07-23). AI-directed, driverless drift: Stanford Engineering and Toyota Research Institute achieve autonomous milestone. URL: https://news.stanford.edu/stories/2024/07/ai-directed-driverless-drift-stanford-engineering-and-toyota-research-institute-achieve

R18  Goel, T., Goh, J. Y., & Gerdes, J. C. (2020). Opening New Dimensions: Vehicle Motion Planning and Control using Brakes while Drifting. IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV). DOI: 10.1109/IV47402.2020.9304728. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Opening-New-Dimensions%3A-Vehicle-Motion-Planning-and-Goel-Goh/3b1b939dc3b0a591848e33877cea3d3cd1387e4e

R19  Goh, J. Y., Goel, T., & Gerdes, J. C. (2020). Toward Automated Vehicle Control Beyond the Stability Limits: Drifting Along a General Path. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control (ASME), 142(2), 021004. DOI: 10.1115/1.4045320. DDL summary: https://ddl.stanford.edu/publications/journal/towards-automated-vehicle-control-beyond-stability-limits-drifting-along

R20  Velenis, E., et al. (2011). Steady-state drifting stabilization of RWD vehicles. Control Engineering Practice. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967066111001614

R21  Velenis, E., Frazzoli, E., & Tsiotras, P. (2010). On steady-state cornering equilibria for wheeled vehicles with drift. IEEE CDC (MIT DSpace entry). URL: https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/52656

R22  Ono, E., Hosoe, S., Tuan, H. D., & Doi, S. (1998). Bifurcation in vehicle dynamics and robust front wheel steering control. IEEE Transactions on Control Systems Technology. (Semantic Scholar entry). URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Bifurcation-in-vehicle-dynamics-and-robust-front-Ono-Hosoe/08f8074ecda283273a03156abfe5a58c3c86611f

R23  Zhang, V., et al. (2018). Tire Modeling to Enable Model Predictive Control of Autonomous Vehicles at the Limits of Handling. AVEC (PDF, Stanford DDL). URL: https://ddl.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj25996/files/media/file/zhang_2018_avec_0.pdf

R24  Spielberg, N. A., Brown, M., & Gerdes, J. C. (2019). Neural network vehicle models for high-performance automated driving. Science Robotics. URL: https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.aaw1975

R25  Stanford Report. (2019-03-27). Autonomous driving in the unknown (Shelley, Niki at friction limits). URL: https://news.stanford.edu/stories/2019/03/autonomous-driving-unknown

R26  Liu, Y., et al. (2025). Autonomous Drifting like Professional Racing Drivers: A Survey. MDPI. URL: https://www.mdpi.com/2673-9909/5/2/33

R27  Reference-Free Formula Drift with Reinforcement Learning. (2024-10-28). arXiv:2410.20990v1. URL: https://arxiv.org/html/2410.20990v1

R28  BMW Group PressClub (UK). (2024-05-29). The new BMW M3 Competition with M xDrive (2WD mode with DSC off). URL: https://www.press.bmwgroup.com/united-kingdom/article/detail/T0442590EN_GB/the-new-bmw-m3-competition-saloon-with-m-xdrive-and-the-new-bmw-m3-competition-touring-with-m-xdrive?language=en_GB

R29  Mercedes-Benz (Owner's Manual web). (2023-09-25). Functions of DRIFT MODE - AMG GT 4 Door Coupé (drive only at rear; ESP® and 4MATIC+ deactivated; reactivation conditions). URL: https://www.mercedes-benz.com.sg/passengercars/services/manuals.html/amg-gt-4-door-coupe-2018-06-x290-audio/drift-mode/functions-of-drift-mode

R30  Volkswagen Newsroom. (2024-07-04). New sporty models now available (Golf R drift on secured terrain). URL: https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/new-sporty-models-now-available-volkswagen-starts-pre-sales-of-golf-gti-clubsport-and-golf-r-models-18487

R31  Audi UK Press. (2021-06-22). The new Audi RS 3: unmatched sportiness (controlled drifts with torque splitter). URL: https://press.audi.co.uk/releases/148

R32  Reuters. (2025-07-23). China to tighten road traffic laws as use of smart-driving systems expands. URL: https://www.reuters.com/technology/china-tighten-road-traffic-laws-use-smart-driving-systems-expands-2025-07-23/

R33  Reuters. (2026-02-27). Xiaomi launches safety advisory committee after EV accidents in China. URL: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/xiaomi-launches-safety-advisory-committee-after-ev-accidents-china-2026-02-27/

R34  Rajamani, R. (2011/2012). Vehicle Dynamics and Control (2nd ed.). Springer (book page). URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-1433-9

R35  Pacejka, H. (2012). Tire and Vehicle Dynamics (3rd ed.). Elsevier/Butterworth-Heinemann (book page). URL: https://www.sciencedirect.com/book/9780080970165/tire-and-vehicle-dynamics

R36  Wang, Y., Hu, J., Wang, F., et al. (2022). Tire Road Friction Coefficient Estimation: Review and Research Perspectives. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 35:6. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s10033-021-00675-z

R37  Pieralice, C., Lenzo, B., et al. (2018). Vehicle sideslip angle estimation using Kalman filters (paper PDF). Sheffield Hallam University repository. URL: https://shura.shu.ac.uk/24914/1/Pieralice2018sideslip.pdf

R38  Asperti, M., Vignati, M., & Sabbioni, E. (2024). On Torque Vectoring Control: Review and Comparison of State-of-the-Art Approaches. MDPI Machines. URL: https://www.mdpi.com/2075-1702/12/3/160

R39  Ikushima, Y., et al. (1995). A Study on the Effects of the Active Yaw Moment Control (Right/Left Torque Control System). SAE Technical Paper 950303. URL: https://saemobilus.sae.org/papers/a-study-effects-active-yaw-moment-control-950303

R40  Tesla. (n.d.). Track Mode V2 (Model 3 Performance: motor balance, stability assist, regen braking adjustable). URL: https://www.tesla.com/support/track-mode

R41  Tesla. (n.d.). Model 3 Owner's Manual - Track Mode. URL: https://www.tesla.com/ownersmanual/model3/en_us/GUID-92CA3DCA-EDA3-4243-861E-2C770F5506FD.html

R42  Mercedes-Benz USA Media. (2026-02-10). The New Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ (Drift Mode with AMG DYNAMIC PLUS). URL: https://media.mbusa.com/releases/the-new-mercedes-amg-glc-53-4matic-high-revving-six-cylinder-delivering-greater-driving-dynamics-and-emotion

R43  Mercedes-Benz USA Media. (2020-06-17). Extensive update for Mercedes-AMG E 63 S Sedan and Wagon (4MATIC+ with Drift Mode). URL: https://media.mbusa.com/releases/release-9e110a76b364c518148b9c1ade0b89e6-extensive-update-for-mercedes-amg-e-63-s-sedan-and-wagon

R44  Mercedes-Benz USA Media. (2023-11-13). The new Mercedes-AMG GT Coupe (Drift mode). URL: https://media.mbusa.com/releases/release-6fa9f2f0c2798f6e5409e93ab625a72f-the-new-mercedes-amg-gt-coupe

R45  Mercedes-Benz USA Media. (2024-04-29). The New Mercedes-AMG CLE Coupe (Drift mode). URL: https://media.mbusa.com/releases/release-da1366e0243935a3990ec43586b3f25d-the-new-mercedes-amg-cle-coupe

R46  Mercedes-Benz USA Media. (2025-03-20). Mercedes-Benz USA announces pricing for Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC (includes Drift Mode). URL: https://media.mbusa.com/releases/release-cf381cd2fcff624ae37d391163140bbc-mercedes-benz-usa-announces-pricing-for-new-mercedes-amg-gt-63-pro-4matic

R47  Rimac Automobili. (n.d.). Nevera - Driving Experience (Drift mode description). URL: https://www.rimac-automobili.com/nevera/driving-experience/

R48  Porsche Newsroom / Christophorus. (2016-08-16). Porsche Stability Management: “PSM Sport is not a drift mode”. URL: https://newsroom.porsche.com/en/christophorus/porsche-christophorus-instability-control-sport-mode-limits-driving-pleasure-12765.html

R49  Audi USA Media. (2022-05-04). The all-new Audi RS 3: Legendary performance (RS Torque Rear mode allows controlled drifts). URL: https://media.audiusa.com/releases/522

R50  BMW Group PressClub. (2024-01-31). The new BMW M4 (mentions M Drift Analyser / M Traction Control). URL: https://www.press.bmwgroup.com/asia/article/detail/T0439441EN/the-new-bmw-m4-coup%C3%A9-the-new-bmw-m4-cabriolet?language=en

R51  Stanford News. (2015-10-20). Introducing MARTY, Stanford's self-driving, electric, drifting DeLorean. URL: https://news.stanford.edu/stories/2015/10/marty-autonomous-delorean-102015

R52  Hindiyeh, R. Y., & Gerdes, J. C. (2014). A Controller Framework for Autonomous Drifting: Design, Stability, and Experimental Validation. ASME JDSMC. URL: https://asmedigitalcollection.asme.org/dynamicsystems/article/136/5/051015/370811/A-Controller-Framework-for-Autonomous-Drifting

R53  Cai, P., Mei, X., Tai, L., Sun, Y., & Liu, M. (2020). High-Speed Autonomous Drifting with Deep Reinforcement Learning. IEEE Robotics and Automation Letters. DOI:10.1109/LRA.2020.2967299. URL: https://research.polyu.edu.hk/en/publications/high-speed-autonomous-drifting-with-deep-reinforcement-learning/

R54  Hoshino, H., Li, J., Menon, A., Dolan, J. M., & Nakahira, Y. (2024). Autonomous Drifting Based on Maximal Safety Probability Learning. arXiv:2409.03160. URL: https://arxiv.org/abs/2409.03160

R55  Chen, G., Zhao, X., Gao, Z., & Hua, M. (2023). Dynamic Drifting Control for General Path Tracking of Autonomous Vehicles. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 8(3), 2527-2537. DOI: 10.1109/TIV.2023.3235007. URL: https://research.birmingham.ac.uk/en/publications/dynamic-drifting-control-for-general-path-tracking-of-autonomous-/

R56  Weber, T. P., & Gerdes, J. C. (2024). Modeling and Control for Dynamic Drifting Trajectories. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 9(2), 3731-3741. DOI: 10.1109/TIV.2023.3340918. URL: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2024ITIV....9.3731W/abstract

R57  Lenzo, B., Goel, T., & Gerdes, J. C. (2024-11). Autonomous Drifting Using Torque Vectoring: Innovating Active Safety. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. DOI:10.1109/TITS.2024.3437177. URL: https://trid.trb.org/View/2449271

R58  Baur, M., & Bascetta, L. (2019). An Experimentally Validated LQR Approach to Autonomous Drifting Stabilization. In Proc. 18th European Control Conference (ECC 2019), Naples, Italy, 25-28 June 2019, pp. 732-737. DOI: 10.23919/ECC.2019.8795883. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8795883 (metadata) / https://researchr.org/publication/eucc-2019

R59  观察者网. (2024-04-01). 全新极氪001：智能是底色、全能是成色（提及全系标配漂移模式）。URL: https://www.guancha.cn/qiche/2024_04_01_730276.shtml

R60  新浪汽车. (2023-09-03). 2023极氪进化日：极氪001 FR 支持竞速、漂移等模式（媒体报道）。URL: https://auto.sina.cn/news/2023-09-03/detail-imzkmuew5216422.d.html

R61  汽车之家 车家号. (2024-12-12). 仰望U9 OTA 更新：新增竞速模式、漂移等功能（转述官方信息）。URL: https://chejiahao.autohome.com.cn/info/18414757

R62  Mercedes-Benz Media (UK). (2019-07-04). The new Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ and CLA 45 4MATIC+ (incl. Drift mode). URL: https://mercedes-benz-media.co.uk/releases/1311

R63  Top Gear. (2019-07-04). The new 415bhp Mercedes-AMG A45 S is here with Drift Mode. URL: https://www.topgear.com/car-news/goodwood-festival-speed-2019/new-415bhp-mercedes-amg-a45-s-here-drift-mode

R64  Mercedes-Benz Canada. (2017-02-16). The new Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ (Drift mode description). URL: https://media.mercedes-benz.ca/releases/release-73d2cbe02a6198ddb6516ec5c00a6ccc-the-new-mercedes-amg-e-63-s-4matic

R65  Mercedes-Benz USA Media. (2016-10-25). The new Mercedes-AMG E63 and E63 S Sedan (AMG Performance 4MATIC+ with drift mode). URL: https://media.mbusa.com/releases/release-a6ad012c02d24cadf5ed27a5bc096b40-the-new-mercedes-amg-e63-and-e63-s-sedan

R66  Mercedes-Benz USA Media. (2018-03-06). A new addition to the family: New Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe (Drift Mode conditions). URL: https://media.mbusa.com/releases/release-e38709a1cc517079cb36cfdf370a0c6c-a-new-addition-to-the-family-new-mercedes-amg-gt-4-door-coupe

R67  BMW Group PressClub (Global). (2021-04-19). High-performance with added variety: M xDrive makes its debut in the BMW M3 and BMW M4 (2WD mode with DSC off). URL: https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0329893EN/high-performance-with-added-variety%3A-m-xdrive-makes-its-debut-in-the-bmw-m3-and-bmw-m4?language=en

R68  BMW Group PressClub (USA). (2020-09-23). The new 2021 BMW M3 Sedan and M4 Coupe (M xDrive modes incl. 2WD). URL: https://www.press.bmwgroup.com/usa/article/detail/T0317577EN_US/the-new-2021-bmw-m3-sedan-and-m4-coupe?language=en_US

R69  Tesla Owner's Manual. (n.d.). Model 3 - Track Mode (settings & access path). URL: https://www.tesla.com/ownersmanual/model3/en_us/GUID-92CA3DCA-EDA3-4243-861E-2C770F5506FD.html

R70  Tesla Support (Singapore). (n.d.). Track Mode V2 (Model 3 Performance customization). URL: https://www.tesla.com/en_sg/support/track-mode

R71  Tesla Owner's Manual. (n.d.). Model S - Track Mode (Plaid only; stability/traction/regen/cooling). URL: https://www.tesla.com/ownersmanual/models/en_us/GUID-4B41E787-8D69-4338-98B8-2F70A76629A8.html

R72  Rimac Automobili. (n.d.). Nevera - Driving Experience (Drift mode). URL: https://www.rimac-automobili.com/nevera/driving-experience/

R73  IT之家. (2024-07-14). 极氪001 推送OS 5.2 版本更新：新增漂移模式等. URL: https://www.ithome.com/0/781/752.htm

R74  凤凰网汽车/易车讯转引. (2024-07-15). 极氪001 将推送OS5.2 OTA升级：新增漂移模式等. URL: https://auto.ifeng.com/c/8bFTMlEwtYr

R75  新浪财经（转引IT之家）. (2024-12-06). 比亚迪仰望U9 纯电超跑将全量OTA推送“漂移”功能. URL: https://finance.sina.com.cn/roll/2024-12-06/doc-incymuih9465633.shtml

R76  汽车之家 车家号. (2024-12-12). 仰望U9推送OTA更新：新增竞速模式、漂移等功能. URL: https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/18414757

R77  Kia (India) Owner's Manual (EV6). (n.d.). Drift Mode (For GT) - activation conditions. URL: https://www.kia.com/content/dam/kia2/in/en/content/ev6-manual/topics/chapter6_11.html

R78  Hyundai Motor Group. (2022-11-01). High performance in 3.5 seconds: Kia EV6 GT (includes drift mode activation steps). URL: https://www.hyundaimotorgroup.com/en/story/CONT0000000000061832

R79  知乎专栏. (2024-02-16). 既是超跑又是家用车，极氪001 FR不走寻常路（含“漂移”模式表述，需手册核验）. URL: https://zhuanlan.zhihu.com/p/682420130

R80  汽车之家 问答. (2026-01-23). 极氪001 FR 官方指导价是多少？（含“支持漂移”等表述，需官方手册核验）. URL: https://www.autohome.com.cn/ask/22322220.html

R81  Reddit r/teslamotors. (n.d.). Track mode is here MYP. Finally! and it's insane. (Archived post; page shows '3y ago' as of 2026-03-01; contains third-party 'Drift preset'描述). URL: https://www.reddit.com/r/teslamotors/comments/zqa3u3/track_mode_is_here_myp_finally_and_its_insane/

R82  BMW Group PressClub (Global). (2019-06-05). The new BMW M8 Coupe and BMW M8 Competition Coupe (M xDrive with 2WD mode). URL: https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0296150EN/the-new-bmw-m8-coupe-and-bmw-m8-competition-coupe-the-new-bmw-m8-convertible-and-bmw-m8-competition-convertible?language=en

R83  Genesis Owners (USA). (2024). 2024 GV60 Owner's Manual (PDF; contains Drift mode section). URL: https://owners.genesis.com/genesis/us/mygenesis/manuals/glovebox-manual/2024/gv60/2024%20GV60%20OM.pdf

R84  Genesis Newsroom. (2025-03-06). First-ever redesign of Genesis GV60 makes Korean debut (mentions Hidden Drift Mode). URL: https://newsroom.genesis.com/first-ever-redesign-of-genesis-gv60-makes-korean-debut/